| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

14

山西省地方标准

DB14/T 1277—2024

代替 DB14/T1277-2016

香菇工厂化发菌周年出菇技术规程

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  场地环境	1

5  厂房建造	2

6  菌袋制作	2

7  出菇管理	3

8  病虫害防控	4

9  生产管理档案	4

附录A（资料性）  香菇工厂化发菌周年出菇病虫害防控	5

附录B（资料性）  香菇工厂化发菌和出菇记录	6

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替了DB14/T 1277-2016《香菇工厂化发菌周年出菇技术规程》，与DB14/T 1277-2016相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 删除了催蕾（见2016版的3.4）；

- 删除了病虫害防治（见2016版的7）；

- 更改了场地选择（见4，见2016版的4）；

- 更改了厂房建造（见5，见2016版的5）；

- 更改了培养料制备（见6.2，2016版的6.1.2）；

- 更改了装袋（见6.3，见2016版的6.1.3）；

- 更改了灭菌（见6.4，见2016版的6.1.4）；

- 更改了接种（见6.5，见2016版的6.1.5）；

- 更改了发菌培养（见6.6，见2016版的6.2）；

- 更改了摆袋（见8.2，见2016版的6.4.1）；

- 更改了采收（见2016版的6.4.5）；

- 增加了病虫害防控（见8）；

- 增加了生产管理档案（见9）；

- 增加了常见病虫害防控措施表（见附录A）；

- 增加了香菇工厂化生产记录（见附录B）；

本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。

本文件由山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省农业标准化技术委员会（SXS/TC19)归口。

本文件起草单位：山西农业大学。

本文件主要起草人：常明昌、孟俊龙、刘靖宇、王术荣、程红艳、冯翠萍、程艳芬、赵斌、徐丽婧、耿雪冉。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2016年首次发布为DB14/T 1141-2016。

——本次为第一次修订。

香菇工厂化发菌周年出菇技术规程

  - 范围

本文件规定了香菇工厂化发菌周年出菇的术语和定义、场地选择、厂房建造、生产技术、病虫害防控和生产管理档案。

本文件适用于香菇工厂化发菌周年出菇。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则

GB/T 12728 食用菌术语

GB 19170 香菇菌种

GB 50009 建筑结构荷载规范

GB 50073 洁净厂房设计规范

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 1935 食用菌栽培基质质量安全要求

NY/T 528 食用菌菌种生产技术规程

  - 术语和定义

GB/T 12728界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 工厂化发菌

- 按照工厂化管理理念，利用微生物技术和现代环境工程技术，在人工控制环境条件下，进行食用菌菌丝培养。

    - 周年出菇

- 通过温度、湿度、光照、通风等生长环境的调节，实现香菇在出菇棚内周年性的出菇。

    - 转色

- 香菇菌丝在培养料内生长到一定阶段，由代谢产生色素而使表层变为褐色的过程。

  - 场地环境

- 产地环境应符合NY/T 391规定的要求，空气应符合GB 3095规定的要求，生产用水应符合GB 5749规定的要求。

  - 厂房建造

    - 建造原则

- 按照生产规模和厂区布局建造原料库、制袋车间、灭菌车间、冷却车间、菌种室、接种车间、发菌房、转色温室和出菇棚等，各厂房间在留有生产通道的同时，保持相对间隔。厂房采用钢架结构，钢材类型与规格选择需满足当地抗风雪需求，应符合GB 50009的规定。墙体材料应为保温隔热性能良好且燃烧性能等级为B1级以上夹心板材。地面采用硬质材料铺设，光洁平整，硬度≥20 MPa。

    - 发菌房建造

- 发菌房大小应与日生产规模匹配，配备独立空调系统，应同时具备制冷和制热功能，配备调湿系统，应具备均匀调湿功能，配备照明系统，满足人员工作即可。设置进气和排气系统，进气需净化处理。设置培养架，多采用床式层架和网格层架，床式层架层间距45 cm，底层距地面20 cm，网格式培养架长×高×宽为2.15 m×2.40 m×0.78 m。发菌房内净化级别≤10万级，建造应符合GB 50073规定的要求。

    - 转色温室建造

- 转色温室应为智能化单栋或连栋温室，应配备调光系统，可采用内外遮阳模式和立体补光模式，调光范围应达到300 lx～600 lx；配备调温体统，可采用湿帘-风机降温模式和热风炉加温模式，调温范围应达到18 ℃～26 ℃；配备调湿系统，可采用雾化器模式和干风模式，调湿范围应达到50%～80%；配备调气系统，可采用进排气口模式，并设置风道或风扇，CO2浓度≤0.03%。设置培养架，多采用网格层架。

    - 出菇棚建造

- 出菇棚应为双网双膜双拱形大棚，内棚宽8 m～10 m，中心高度≥3.5 m，外棚宽10 m～12 m，中心高度≥4.5 m，棚内配置出菇床架，床架间距25 cm～28 cm，设6层～7层，底层距地面≥20 cm，架间通道70 cm～100 cm。

  - 菌袋制作

    - 菌种选择

- 菌种生产应符合GB 19170和NY/T 528的要求。选择高产、优质、抗逆性强、商品性好的优良品种。

    - 培养料制备

      - 培养料配方

- 配方一：阔叶树木屑79%，麸皮20%，轻质碳酸钙1%或石膏粉1%，料水比1:1～1:1.2；

- 配方二：阔叶树木屑56%，果木屑25%，麸皮18%，轻质碳酸钙1%或石膏粉1%，料水比1∶1.1～1∶1.2。

      - 培养料处理

- 培养料由主料和辅料组成，主料包括阔叶树木屑、果木屑等，辅料包括麸皮、轻质碳酸钙、石膏粉等。所有原料质量与处理方法均应符合NY/T 1935的要求。

      - 拌料

- 采用二级搅拌机拌料，时间不低于30 min，拌料均匀。

    - 装袋

- 选用长×幅宽×厚为60 cm ×（18±2） cm×0.007 cm的香菇专用栽培袋和配套的免割袋，用全自动装袋机或联合装袋机完成装袋、扎口、打孔、贴透气胶片，经检查没有沙眼或破损的上灭菌架。料袋要求表面平整，硬度均匀一致，单袋湿重2.3 kg～3.4 kg，长度41 cm～42 cm。

    - 灭菌

- 采用略高压灭菌，温度达到110 ℃时开始计时，105 ℃～110 ℃保持11 h～12 h。

    - 接种

- 菌袋温度冷却至25 ℃时可接种，按无菌操作规程，采用固体自动接种机单面接种，每袋打接种穴4个，直径2.8 cm，深度3 cm～4 cm。接入菌种后套上一层外套袋或贴专用封口带封口。

    - 发菌培养

- 把接种后的菌袋放入培养架中发菌。3 d内不要移动菌袋，温度控制在24 ℃～26 ℃，CO2浓度≤ 0.07%，空间相对湿度≤50%，避光。第4 d开始温度控制在22 ℃～24 ℃，CO2浓度≤0.04%，空间相对湿度≤70%，避光。当菌丝长满菌袋后，采用刺孔机刺孔增氧，促进后熟，进入转色管理。

  - 出菇管理

    - 转色

- 转色在转色温室内完成，时间50 d～60 d，菌袋中心温度控制在20 ℃～22 ℃，室内CO2浓度≤0.06%，空间相对湿度约80%，光照强度为400 lx～500 lx。菌棒按照井字型摆放，每层2棒，每垛20棒，垛与垛间距6 cm～8 cm，3垛为一行，每行摆放菌棒240垛，行与行间距60 cm～80 cm。

    - 摆袋

- 转色结束后，将菌棒运至出菇棚，摆放在出菇床架上，卡扣朝外，接种穴朝上，棒与棒间距5 cm～6 cm。割掉卡扣，再注入适量的净化处理的水。

    - 催蕾

- 时间为5 d～7 d。高温期温度18 ℃～26 ℃时维持6 h～8 h，低温期温度8 ℃～18 ℃时维持6 h～8 h，间隔的2个变温期维持在10 h～12 h。空间相对湿度维持在80%～90%，且间隔形成一定的干湿差，保持棚内有充足的新鲜空气，给予适当的散射光。经过5 d～7 d，当菌棒表面出现黄豆大小菇蕾，略顶菌袋时，及时脱袋。

    - 控蕾

- 温度控制在8 ℃～12 ℃，菌盖直径约0.5 cm时及时疏蕾，每棒菇蕾数目控制在8朵～15朵，应大、中、小各占三分之一。空间相对湿度维持在70%～80%，适当通风，保持空气新鲜，给予适当的散射光。

    - 育菇

- 时间为10 d～15 d。温度控制在20 ℃左右，空间相对湿度维持在60%～80%，拉大干湿差，适当增加光线强度，延长光照时间，保持空气新鲜。

    - 采收

当菌盖边缘向内卷成“铜锣边”，菌膜未破裂时，及时采收。

    - 转潮

- 采收后及时清除死菇、病菇及其它杂物，停止喷水，休养菌袋7 d～15 d，期间2次～3次，带菌袋恢复完全后可补水再次出菇，管理方法参照前一潮方法进行。

  - 病虫害防控

- 针对香菇工厂化发菌和周年出菇过程中出现的病虫害，贯彻预防为主，综合防控的方针，优先使用物理和生物防控措施，使用化学药剂时，应符合GB/T 8321（所有部分）要求，常见防控措施见附录A。

  - 生产管理档案

- 记录香菇工厂化发菌和出菇过程，建立生产技术管理档案，见附录B，并保留2年以上。

- （资料性）
香菇工厂化发菌周年出菇病虫害防控表

表A.1给出了香菇工厂化发菌周年出菇病虫害防控措施。

  - 香菇工厂化发菌周年出菇病虫害防控表

| 防控场所 | 主要病虫害 | 防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 原料库 | 木霉、虫卵 | 保持环境干净、无尘 增设紫外灯，捕虫等、黄色板 门、窗等通道喷洒石灰水。 |
| 制袋车间 | 木霉 | 保持环境干净、无尘 增设紫外灯，臭氧发生器 定期用75%的酒精对机械设备消毒 |
| 接种室 | 木霉、曲霉 | 保持环境干净、无尘 增设紫外灯，臭氧发生器 定期对接种室进行烟雾消毒剂消毒 对接种工具进行火焰消毒 |
| 发菌车间 | 木霉、曲霉 | 保持环境干净、无尘 菌袋放置前和移出后对发菌车间进行烟雾消毒剂消毒。 |
| 转色温室 | 木霉、曲霉、蝇 | 保持环境干净、无尘 菌袋放置前和移出后对转色温室进行烟雾消毒剂消毒。 菌袋放置期间使用蝇、虫诱捕灯 |
| 出菇棚 | 霉菌、细菌、蚊、蝇 | 保持环境干净、无尘 菌袋放置前和移出后对出菇车间进行烟雾消毒剂消毒。 菌袋放置期间使用温、蝇诱捕灯 |
| 其它区域 | 蚊、虫卵 | 保持环境干净、无尘 增设捕虫等、黄色板 |

- （资料性）
香菇工厂化发菌和出菇记录

记录香菇工厂化发菌和出菇管理档案见表B.1。

  - 香菇工厂化发菌和出菇记录

| 日期 | 工作内容 | 环境参数 | 处理意见 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温度、湿度、二氧化碳、光照 |  |  |