| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

14

山西省地方标准

DB 14/T XXXX—XXXX

黄芩趁鲜加工技术规程

点击此处添加标准名称的英文译名

（本草案完成时间：2024年8月25日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 采收	3

5 要求	4

6 文件管理	5

7 质量要求	5

8 包装和标签	5

9 贮藏	5

附录A （资料性） 趁鲜切制基础要求	6

附录B （资料性） 黄芩趁鲜切制批生产记录表	7

附录C （资料性） 黄芩趁鲜切制标签	11

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分︰标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山西省药品监督管理局提出并监督实施。

本文件由山西省药品质量管理标准化技术委员会归口。

本标准起草单位︰山西锦烁生物医药科技有限公司、山西万合堂药业有限公司、安徽百岁堂中药饮片有限公司、山西广馨生物科技有限公司、山西荣利发中药材有限公司、山西元和堂中药有限公司、山西维康堂中药饮片有限公司、山西德济药业有限公司。

本文件主要起草人︰许瑞清、宋毅、杨艳、孟杉、邹亮、家俊旗、甄琮茹，王志更，李飞，刘平顺，武瑞杰、罗晋萍、邓自新、党保军。

黄芩趁鲜加工技术规程

范围

本标准规定了黄芩的产地加工及趁鲜切制的术语与定义、采收、趁鲜切制、质量要求、包装及贮藏。

本标准适用于山西省黄芩产地趁鲜切制的生产控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

《中华人民共和国药典》

SB/T 11039 中药材追溯通用标识规范

SB/T 11094 中药材仓储管理规范

SB/T 11182 中药材包装技术规范

药品生产质量管理规范

中药材生产质量管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

黄芩

唇形科植物黄芩Scutellaria baicalensis Georgi 的干燥根。

趁鲜切制

按照传统加工方法将采收的新鲜或未完全干燥的中药材切制成片、块、段、瓣等，虽改变了中药材形态，但未改变中药材性质，且减少了中药材经干燥、浸润、切制、再干燥的加工环节，一定程度上有利于保障中药材质量。

产地加工片

原药材在产地进行除去须根及泥沙、撞去粗皮、清洗、蒸制、切制、干燥、筛选等工艺处理，加工成一定片形的初级原料。

批

同一批中药材在同一连续生产周期生产的一定数量相对均质的产品。

采收

采收期

黄芩为多年生草本植物，生长年限3年～4年，春初刚发芽或秋季地上部分枯萎时采挖。割去黄芩地上枯萎部分，机械或人工挖出。

采收方法

人工采挖

采挖前，先割去茎叶，斜栽或平栽的栽培甘草，可沿行两侧进行采挖；直播黄芩应顺着根系生长方向深挖，尽量不刨断根，不伤根皮，待根茎露出地面30~40cm后，用力拔出。

机械收割

采用深挖机或长齿机械从一侧依次挖出，抖净泥土，或用震动式深松机起收，深度应达40~50cm以上。

要求

基本要求

趁鲜加工应符合《中药材产地趁鲜切制加工指导原则》。相关内容见附件A。

加工流程

净制

将采收后的鲜黄芩，除去泥沙，用滚筒机撞去须根及粗皮。

晾晒

堆叠至晾晒场，采用晾晒、翻垛、晾晒的方式，自然蒸发至水分含量约为30%～50%。

清洗

将处理后的黄芩采用水洗或干洗的方式除去表面杂质。水洗采用流动水快速喷淋洗净，沥去水分。干洗采用滚筒机搅拌清除表面杂质。

蒸制

将清洗后的黄芩放入容器中，用水蒸汽蒸制20～30min。采用水洗净制的黄芩要及时蒸制。

切制

采用切药机趁鲜切制薄片，厚度为1.5～2.0mm，切制后的产地片应均匀、整齐、无整体、无连刀、卷边等异形片。

干燥

晾干

切制后的黄芩置于透气托盘中，厚度不超过1cm，于阳光房晾晒（避免暴晒）至水分≤12%。

烘干

切制后的黄芩置于透气托盘中，厚度不超过2cm，置于干燥设备中50～70℃干燥，采用水洗清洗的黄芩切制后需50～70℃立即烘干。

筛选分级

将干燥后的黄芩片进行挑选、筛选、风选，除去碎末、杂质、异形片，得到不同产地片。

文件管理

趁鲜切制应制定明确的生产管理、质量管理等标准操作规程。药材的生产全过程应详细记录，记录要求内容真实，数据完整，字迹清晰，达到生产过程可追溯。所有资料、记录应存档，档案资料应有专人保管，保管时间不低于2年。

相关参考记录格式见附录B。

质量要求

应符合《中华人民共和国药典》要求。

包装和标签

包装要求

鲜切产地片应当附有规范的包装和标签，并附质量合格标识。包装应符合SB/T 11182中的规定，其直接接触产地片的包装材料应当符合药用要求。

包装箱、袋应采用专业防伪技术加防伪码封口，追溯标识应按SB/T 11039规定执行。

标签

标签内容应当包括：品名、规格、数量、产地、采收日期、产品批号、贮藏条件、保质期、产地加工企业名称、加工日期、执行标准。

贮藏

贮藏应符合《中华人民共和国药典》要求。

仓储条件与环境应符合SB/T 11094的要求。

（资料性）
趁鲜切制基础要求

加工场地

加工应有适宜的场地与车间、并符合《药品生产质量管理规范》的相关要求。远离污染源，整洁卫生，且交通便利。

厂区的地面、路面及运输等不应当对中药材的加工造成污染。加工场地应整洁，宽敞，通风良好，具有遮阳，防雨和防鼠、虫及禽畜的设施。

加工设备和器具

加工器械应符合国家安全生产的要求，器具应清洁，无污染，并有明显的状态标志。

与鲜切药材直接接触的设备、工具、容器应当易清洁，不易产生脱落，不易产生脱落物，不对鲜切药材产生不良影响。

鲜切药材生产用水应符合饮用水标准，并定期监测。

卫生管理

工作人员应身体健康，无传染病和外伤疾病，以及对加工的鲜切药材无过敏史，保持个人卫生。

生产前及生产工序结束后应注重清场工作，清场合格证在有效期内，并作好记录。

趁鲜切制后的产地片应装入洁净的接料筐内，不得接触地面。

操作管理

员工上岗前应对其进行相关操作培训，具备独立操作能力，按规定操作。

每批次生产时，应挂上相应的状态标识，并填写品名、等级、数量、生产批号、生产日期、操作人等信息。

应使用流动的饮用水清洗中药材，不得重复使用。

加工过程中不得加入漂白、杀虫等药剂，不应滥用硫黄熏蒸等。

中药材投料日期作为加工日期。以同一批中药材，在同一连续加工周期加工的一定数量相对均质的成品为一批。

在同一操作间内同时进行不同品种、规格的鲜切药材生产操作应当采取防止交叉污染的隔离措施。

（资料性）
黄芩趁鲜切制批生产记录表

黄芩趁鲜加工记录表分别见表B.1～B.6。

- 表B.1 黄芩采收记录表

| 生产企业 |  |  |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 繁殖方式 |  | 生长年限 |  |  | 记录人 |
| 采收地址 | 省 市 县（区、市） 镇 村 |  |  |  |  |
| 采收基地 |  |  |  |  |  |
| 采收机械 | 名称： 型号： 厂家： 状态： |  |  |  |  |
| 采收时间 | 年 月 日 时— 月 日 时 |  |  |  |  |
| 贮藏时间 | 年 月 日 时— 月 日 时 |  |  |  |  |
| 监管员（签名） |  | 运输员（签名） |  |  |  |

- 表B.2 黄芩蒸制记录表

| 生产企业 |  |  |  | 编号： | 记录时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸制设备 | 名称： 型号： 厂家： 状态： |  |  |  |  |
| 蒸制日期 | 年 月 日— 年 月 日 |  |  |  |  |
| 蒸制时间（min） |  |  |  |  |  |
| 蒸制前重量（kg） |  | 蒸制后重量（kg） |  |  |  |
| 操作员（签名）： |  | 质量监管员（签名）： |  |  |  |

- 表B.3 黄芩初晒、发汗、复晒记录表

| 项目 | 记录内容 |  |  |  |  | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初晒 | 晾晒 | 晾晒过程描述 |  |  |  |  |
|  |  | 晾晒前重量（kg） |  | 晾晒后重量（kg） |  |  |
|  |  | 起始日期 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
|  |  | 终止日期 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
|  |  | 晾晒后根茎形态描述 |  |  |  |  |
|  |  | 操作员（签名）： |  | 质量监管员（签名）： |  |  |
|  | 撞去毛须或须根 | 撞须设备 | 名称： 型号： 厂家： 状态： |  |  |  |
|  |  | 撞须时间 | 年 月 日 时 分— 月 日 时 分 |  |  |  |
|  |  | 一次投料量（kg） |  | 一次撞须时间（min） |  |  |
|  |  | 转速（r/min） |  | 撞须总次数（次） |  |  |
|  |  | 筛孔（mm） |  | 过筛后重量（kg）： |  |  |
|  |  | 操作员（签名）： |  | 质量监管员（签名）： |  |  |
| 发汗 | 堆积高度（m） |  |  | 覆盖物 |  |  |
|  | 回潮时间 |  | 年 月 日 时 分— 月 日 时 分 |  |  |  |
|  | 回潮后根茎形态描述 |  |  |  |  |  |
|  | 操作员（签名）： |  |  | 质量监管员（签名）： |  |  |
| 复晒 | 晾晒 | 晾晒过程描述 |  |  |  |  |
|  |  | 晾晒前重量（kg） |  | 晾晒后重量（kg） |  |  |
|  |  | 起始日期 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
|  |  | 终止日期 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
|  |  | 晾晒后根茎形态描述 |  |  |  |  |
|  |  | 操作员（签名）： |  | 质量监管员（签名）： |  |  |
|  | 撞去须根 | 撞须设备 | 名称： 型号： 厂家： 状态： |  |  |  |
|  |  | 撞须时间 | 年 月 日 时 分— 月 日 时 分 |  |  |  |
|  |  | 一次投料量（kg） |  | 一次撞须时间（min） |  |  |
|  |  | 转速（r/min） |  | 撞须总次数（次） |  |  |
|  |  | 筛孔（mm） |  | 过筛后重量（kg）： |  |  |
|  |  | 操作员（签名）： |  | 质量监管员（签名）： |  |  |
|  |  | 晾晒后根茎形态描述 |  |  |  |  |
|  |  | 操作员（签名）： |  | 质量监管员（签名）： |  |  |

- 表B.4 黄芩趁鲜切制记录表

| 生产企业 |  |  |  | 编号： | 记录时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切制设备 | 名称： 型号： 厂家： 状态： |  |  |  |  |
| 切片日期 | 年 月 日— 年 月 日 |  |  |  |  |
| 切片厚度（mm） |  | 片型 |  |  |  |
| 切制前重量（kg） |  | 切制后重量（kg） |  |  |  |
| 操作员（签名）： |  | 质量监管员（签名）： |  |  |  |

- 表B.5 黄芩干燥、净选记录表

| 项目 | 记录内容 |  |  |  |  |  |  | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥 | □ 烘 制 | 烘制过程描述 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烘制设备 |  | 名称： 型号： 厂家： 状态： |  |  |  |  |
|  |  | 烘制前重量（kg） |  |  | 烘制后重量（kg） |  |  |  |
|  |  | 烘制设置 |  | 温度（℃）： 时间（h）： |  |  |  |  |
|  |  | 烘制时间 |  | 年 月 日 时 分— 月 日 时 分 |  |  |  |  |
|  |  | 烘制后根茎形态描述 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作员（签名）： |  |  | 质量监管员（签名）： |  |  |  |
|  | □ 晾 晒 | 晾晒过程描述 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 晾晒前重量（kg） |  |  | 晾晒后重量（kg） |  |  |  |
|  |  | 起始日期 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
|  |  | 终止日期 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
|  |  | 晾晒后根茎形态描述 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作员（签名）： |  |  | 质量监管员（签名）： |  |  |  |
|  | 水分（%） |  |  |  | 质检员（签名）： |  |  |  |
| 筛选 | 筛药机 |  |  | 名称： 型号： 厂家： 状态： |  |  |  |  |
|  | 净选时间 |  |  | 年 月 日 时— 月 日 时 |  |  |  |  |
|  | 筛孔大小（mm） |  |  |  | 过筛后重量（kg） |  |  |  |
|  | 黄芩性状描述 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作员（签名）： |  | 质量监管员（签名）： |  |  | 生产负责人（签名）： |  |  |
|  | 总灰分（%） |  |  |  | 质检员（签名）： |  |  |  |

- 表B.6 黄芩包装、贮藏记录表

| 项目 | 记录内容 |  |  |  |  |  | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包装 | 包装材料 |  |  | 包装规格（cm×cm） |  |  |  |
|  | 装量（kg） |  |  | 总袋数（袋） |  |  |  |
|  | 成品重量（kg） |  |  | 粘贴或悬挂标签 |  |  |  |
|  | 包装时间 |  |  | 生产批号 |  |  |  |
|  | 标签信息核实 |  | 合格 □ 不合格□ |  |  |  |  |
|  | 操作员（签名）： |  | 质量监管员（签名）： |  | 生产负责人（签名）： |  |  |
| 贮藏 | 入库管理 | 外观检查：合格 □ 不合格□ |  | 质量检测：合格 □ 不合格□ |  |  |  |
|  | 入库重量（kg）： |  |  | 货位号： |  |  |  |
|  | 在库管理 | 温度： |  | 湿度： |  |  |  |
|  | 养护管理 | 养护方式： |  |  |  |  |  |
|  | 出库管理 | 出库数量： |  | 出库人员： |  |  |  |
|  |  | 出库去向： |  | 出库时间： |  |  |  |
|  |  | 提货人员： |  | 随货通行人员： |  |  |  |
| 生产负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |  | 质量负责人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |

（资料性）
黄芩趁鲜切制标签

黄芩趁鲜加工记录表分别见表C.1。

- 表C.1黄芩趁鲜切制标签

| 品名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 |  | 数量 |  |
| 产地 | 县 |  |  |
| 采收日期 |  |  |  |
| 产品批号 |  |  |  |
| 贮藏条件 |  | 保质期 |  |
| 产地加工企业名称 |  | 执行标准 |  |
| 加工日期 |  |  |  |